拟购脑电图仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室【医学装备部☑、信息科□、总务科□及其他□          】：1014327170@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修至少1年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 拟设置为★项参数要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

参数要求

| 一、无线脑电记录盒 | 是否响应参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1、EEG导数：32通道 | 是 | 否 |
| 2、SPO2输入接口：1个（提供证明文件） | 是 | 否 |
| 3、输入阻抗：200MΩ | 是 | 否 |
| 4、共模抑制比：〉100dB | 是 | 否 |
| 5、带宽：0.016～1200Hz | 是 | 否 |
| 6、低频滤波：0.016-159Hz(TC:2s) | 是 | 否 |
| 7、高频滤波：15-1200Hz (-18 dB/oct) | 是 | 否 |
| 8、A/D转换：16bit | 是 | 否 |
| 9、采样频率：最高200，500，1000，2000，4000Hz（提供证明文件） | 是 | 否 |
| 10、无线传输方式：WIFI，WIFI频段：2.4HZ和5HZ（提供证明文件） | 是 | 否 |
| 11、内存卡：32G | 是 | 否 |
| 12、记录盒连接方式：无线WIFI方式和有线方式与主机连接（（提供证明文件） | 是 | 否 |
| 13、无线脑电记录盒在WIFI热点范围内实施传输数据到主机里，超出WIFI接受范围后，将数据自动记录在内存卡中，再次进入WIFI信号可接受范围后可将内存卡的数据自动传输到电脑主机里。（提供证明文件） | 是 | 否 |
| 14、记录盒内置液晶显示屏，可实时了解记录时间，电池电量，信号强弱。（提供证明文件） | 是 | 否 |
| 二、数据处理 |  |  |
| 1、 灵敏度：EEG 输入：Off, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50,75,100, 150, 200 uV/mm； DC 输入：Off, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200mV/mm | 是 | 否 |
| 2、 时间常数：0.001，0.003，0.03，0.1，0.3，0.6，1.0，2.0s | 是 | 否 |
| 3、 AC滤波：50 、60 Hz | 是 | 否 |
| 三、技术参数： | 是 | 否 |
| 1、具有8通道DSA趋势图 | 是 | 否 |
| 2、 回放64通道脑波显示 | 是 | 否 |
| 3、 主机及网络中实时同步脑电波形回放 | 是 | 否 |
| 4、在常规软件里脑电图文件刻录后可在任何计算机回放并能分析，无需外置解密硬件 | 是 | 否 |
| 5、 9寸高分辨率液晶触屏显示器，清晰易操作（提供彩页证明） | 是 | 否 |
| 6、 2D/3D地形图分析系统 | 是 | 否 |
| 7、剪辑功能：对不同时期的脑电与视频数据进行任意地剪切及组合 | 是 | 否 |
| 8、屏幕拷贝功能：将屏幕显示的脑电图形转换到其他文档内；并可任意选择拷贝想要的几个或几条局部波形 | 是 | 否 |
| 9、具有在采集、回放时心电滤波（提供证明材料）； | 是 | 否 |
| 10、可在软件界面上实时显示心率数值（提供证明材料）； | 是 | 否 |
| 11、具备宽频分析功能（提供证明材料） | 是 | 否 |
| 12、脑波具有通用格式转换，用于第三方软件使用，为科研课题服务 ； | 是 | 否 |
| 13、波形可选择后局部放大分析； | 是 | 否 |
| 14、本系统自有全自动报告生成系统（WORD/EXCEL/PDF格式）。打印内容随意设定。如：脑波图、文字、地形图、病人资料、医生姓名、科室各类图表，可组合或单独打印波间期并计算其各项的平均值。 ； | 是 | 否 |
| 15、快速跳选：在回放过程中，可按时间、事件标注等位置，快速跳跃到指定位置 | 是 | 否 |
| 16、具备实时心率分析功能； | 是 | 否 |
| 17、可与现有视频脑电进行联网，相互调阅数据进行分析，实现远程控制。 | 是 | 否 |
| 四、视频同步视频系统 |  |  |
| 1、视频图像与EEG波形精确同步采集和回放。 | 是 | 否 |
| 2、网络遥控监护 | 是 | 否 |
| 3、高清网络IP摄像头，分辨率1080*1920,像素230万 | 是 | 否 |
| 4、视频窗口透视功能，视频显示窗口可以自由定义显示透明度，应用于采集和回放系统（提供证明文件） | 是 | 否 |
| 五、癫痫病例管理系统 |  |  |
| 1、规范化脑电图诊断报告模板，报告数据及脑电波统一专用数据库存储。 | 是 | 否 |
| 2、癫痫数据管理可实现本地及云存储，远程实时读取、编辑 | 是 | 否 |
| 3、癫痫数据分析统计功能：癫痫病因分类统计，癫痫诊断分类统计，癫痫患者年龄统计等 | 是 | 否 |
| 六、配置要求 |  |  |
| 专业高速计算机、32通道无线脑电记录盒、电池、盘状电极2套、脑电采集回访软件、视频波形同步软件、高清摄像头、癫痫病例管理系统、无线脑电装置主机和无线脑电电极输入盒等 | 是 | 否 |