拟购医用绝缘检测仪项目初步论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室综合科：1643708780@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CE<或ISO>认证】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、杜绝两现象：一是整机保修2年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

- 4、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CE【或ISO】认证检测报告）出具。

第一部分：拟采购项目初步参数要求：

采购需求：医用绝缘检测仪     数量：1台

| 序号 | 项目 | 招标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 总体描述 |  |  |  |  |
| 1.1 | 品名 |  | 医用绝缘检测仪 |  |
| 1.2 | 用途 |  | 针对电外科（手术器械、腔镜线路）等绝缘层是否良好、有无破损、是否有完整导通性 |  |
| 1.3 | 主要特性 |  | - *1.可快速检测单极电外科手术器械和双极电外科手术器械的绝缘故障,对于单极电外科手术器械、双极电外科手术器械检测无需调换相应电压，避免调整电压的误差和失误造成检测的错判。 - 2.可自动适配不同直径的腔镜器械和电源线，对腔镜器械和电源线360°全方位检测，无需更换各种配件来完成检测，确保器械安全。最大可检测的器械及线缆直径达5CM。 - 3.接地线设计，全程操作无任何电压电流微弱麻麻的感觉，满足操作人员对电的安全畏惧心里。 - 可以迅速检测高频电刀刀柄电切键、电凝键及导通性，无需额外添加替换适配器来完成检测 注：以上所有类型器械及功能检测无需调整电压、更换适配器。 |  |
| 2 主机部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 数量 |  |  | 1台 |
| *2.2 | 适用器械 |  |  | - 单极手术器械 - 双极手术器械 - 高频电刀刀柄功能检测 - 单极电源线 - 双极电源线 电外科手术器械导通性 |
| 2.3 | 测试电压 |  |  | - 单极器械4000V DC ± 200V@110M欧姆 双极器械1000V DC ± 100V@33M欧姆 |
| 2.4 | 输出电流 |  |  | 单极模式 约0.04mA 双极模式 约0.033mA |
| 2.5 | 报警提示方式 |  |  | 报警方式：声光两种报警方式 仪表盘指针提示 根据检测的指示灯与报警音显示绝缘缺陷 |
| 2.6 | 电池 |  |  | 运行时间：≥10个小时 |
| 2.7 | 节能 |  |  | 能自动进入节能状态 |
| 2.8 | 充电 |  |  | 充电器 一只 |
| 2.9 | 外壳 |  |  | 高强度防摔一体工程塑料盒 |
| 2.10 | 符合标准 |  |  | 符合AS/NZS CISPR11:2002 EMC测试 |
| 2.11 | 重量 |  |  | 请说明重量和安装尺寸 |
| 3 附件部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 选配附件 | 厂家必须配备以下附件： 1.弹力腕带 2.器械连接线 3.安全接地线 4.绝缘检测刷 5.线缆检测器 6.校准器 7.器械检测适配器 8.鳄鱼夹等 9.脚踏控制开关 |  |  |
| 4 其他：技术人员提供现场安装及操作培训服务。 |  |  |  |  |
| 4.1 | 提供同机型近三年二甲及以上用户清单并附联系方式。 |  |  |  |
| 4.2 | 列出相关耗材/零配件的品牌、型号、价格清单 |  |  |  |
| 4.3 | 保修2年 |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |