竞争性磋商文件

（服务类）

项目名称：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）三级等保安全加固采购项目

项目编号：LASYJQRMYY-XXK2026-12

采 购 人：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）

采购代理机构：安徽同方工程咨询有限公司

采购时间：2026年6月

目  录

磋商公告	3

一、供应商须知	6

二、采购合同	16

三、采购需求	17

四、评审方法和标准	26

五、响应文件格式	30

六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）三级等保安全加固采购项目竞争性磋商公告

项目概况：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）三级等保安全加固采购项目（项目编号：LASYJQRMYY-XXK2026-12）的潜在供应商应在六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）（http://www.lasdlrmyy.cn/index.html）官网获取采购文件，并于2026年6月18日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：LASYJQRMYY-XXK2026-12

2、项目名称：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）三级等保安全加固采购项目

3、项目类型：服务类

4、采购方式：竞争性磋商

5、预算金额：26.50万元/年

6、最高限价：26.50万元/年

7、采购需求：采购三级等保安全加固所需的软硬件及安全运营服务，具体详见采购需求。
    8、合同履行期限：三年（合同每年一签，次年合同经采购人考核合格后方能续签，最多续签二次）。

9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；若供应商为石油石化、电力、电信等特殊行业的分支机构参加本项目采购的需提供上级法人单位出具的授权证明；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起至响应文件递交及开启截止时间前。

2、获取方式：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）（http://www.lasdlrmyy.cn/index.html）官网-公示公告栏目自行下载电子采购文件。

四、响应文件递交

1、截止时间：2026年6月18日15点00分（北京时间）

2、地点：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼安徽同方工程咨询有限公司开标室。
    3、递交方式：现场递交纸质响应文件，逾期未在截止时间前送达指定地点，响应文件不予接收。

五、响应文件开启

1、时间：2026年6月18日15点00分（北京时间）

2、地点：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼安徽同方工程咨询有限公司开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起10个日历天。

七、其他事宜

响应保证金：本项目无需提供。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）

地    址：六安市叶集区兴叶大道与民强北路交叉口

联系方式：0564-6488599

2、采购代理机构信息

名    称：安徽同方工程咨询有限公司

地    址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼

联系方式：0564-3284233

3、项目联系方式

项目联系人：单工、胡工

电　  话：0564-6488599、0564-3284233

2026年6月9日

一、供应商须知

（一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院） |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：安徽同方工程咨询有限公司 地址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼 |
| 3 | 磋商有效期 | 响应文件提交截止日后30天 |
| 4 | 项目类型 | 服务类 |
| 5 | 项目名称 | 六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）三级等保安全加固采购项目 |
| 6 | 项目编号 | LASYJQRMYY-XXK2026-12 |
| 7 | 付款方式 | 每年度服务期满并经采购人验收合格后，支付该年度合同价款的100% （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 8 | 服务期限 | 三年（合同每年一签，次年合同经采购人考核合格后方能续签，最多续签二次）。 |
| 9 | 分包要求 | 本项目不允许分包或转包。 |
| 10 | 代理服务费 | 1、支付方：□采购人 ☑中标（成交）供应商 2、收费标准：按下列标准收取：代理服务费的收取采用差额定率累进计费方式，具体收费标准为下表的100%收取，不足2000按2000元收取。 中标（成交）金额（万元）; 货物类项目; 服务类项目; 工程类项目. 100 以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000 以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：代理服务费按差额定率累进法计算。 例如：某服务类项目代理业务中标金额为 6000 万元，计算代理服务费如下：100 万元×1.5％＝1.5万元 （500－100）万元×0.8％＝3.2万元 （1000－500）万元×0.45％＝2.25 万元 （5000－1000）万元×0.25％＝10万元 （6000－5000）万元×0.1％＝1万元 合计收费＝1.5＋3.2＋2.25＋10＋1＝17.95(万元) 3、收取方式：银行转账。 4、代理服务费缴纳账户： 户名：安徽同方工程咨询有限公司 开户行：徽商银行六安解放路恒源支行 账号：000000602003900000243 5、代理服务费须从供应商账户转出，并备注项目名称。 |
| 11 | 履约保证金 | 1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交每年度合同总价 2 %的履约保证金。 2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。 3、每年度项目验收结束后将及时退还履约保证金。 |
| 12 | 磋商小组推荐成交候选人的数量 | 磋商小组推荐成交候选人的数量：3家 注：法律、法规另有规定的，从其规定。 |
|  | 确定成交人 | 采购人委托磋商小组确定 □采购人确定 |
| 13 | 勘察及对接 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。 |
| 14 | 提问与回复 | 供应商若对采购文件有关内容存在理解障碍，或认为采购文件表述有模糊不清之处，可通过电话向采购人（采购代理机构）提出，采购人（采购代理机构）将及时通过电话回复。该渠道仅接受关于项目的一般性疑问（非质疑），供应商提问时应当隐藏自身信息，直接提出针对项目的相关疑问即可。 |
| 15 | 质疑与答疑 | 1、供应商若对采购文件有关内容存在质疑，可在法定质疑时限内通过书面形式在工作时间向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑文件不可匿名，须以书面形式加盖质疑人公章后递交给采购人、采购代理机构。 2、递交成功后，采购人（采购代理机构）收到质疑文件后七个工作日内书面答复。 3、请各潜在供应商在响应截止时间前，务必登录六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）（http://www.lasdlrmyy.cn/index.html）官网-公示公告栏目，查看是否发布有关项目更正公告。更正公告为采购文件的有效组成部分，一经发布即为视同已通知所有潜在供应商，若因未及时关注而造成的一切后果，由供应商自行承担。 |
| 16 | 响应文件份数及要求 | 正本1份、副本2份，电子档1份（电子档仅用于项目备案存档）。 |
|  | 装订要求 | 正本、副本单独进行胶装，电子档（U盘）随响应文件一起封装。 备注： 1、如果响应文件没有按规定装订、分装、标记和密封，采购人和代理机构不承担提前开封的责任。 2、响应文件正本与副本可以包装在一起密封递交，也可以分开包装密封递交。 |
|  | 封套上应载明的信息 | 项目响应文件 项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启 供应商名称： 供应商地址： |
| 17 | 递交响应文件注意事项 | 现场递交纸质响应文件，逾期未在截止时间前送达指定地点，响应文件不予接收。 |
| 18 | 响应文件递交截止时间、开标时间和地点 | 1、时间：同公告中递交截止时间。 2、地点：同公告中递交地点。 |
| 19 | 中标（成交）通知书发出的形式 | 纸质 数据电文 特别提醒：采购人确定供应商后，通过书面形式向供应商发出中标（成交）通知书，中标（成交）通知书发出即视为送达。供应商应主动接收，采购人和采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 20 | 异常低价响应审查 | 参照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序： 1、响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65 %的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65 %；（比例范围：50%-65%） 2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65 %的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65 %；（比例范围：50%-65%） 3.响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；（比例范围：45%-65%） 4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |
| 21 | 备注一 | 特别提醒：供应商参与采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报相关监管部门严肃查处。 |
| 22 | 备注二 | 供应商对响应文件中提供的文件材料真实性负责，无弄虚作假行为。如提供的材料与实际不符或提供虚假的相关证件、证书等行为均视为弄虚作假，报相关监管部门严肃查处。 |

（二）供应商资格

详见竞争性磋商公告。

（三）供应商必须提交的响应文件内容

详见响应文件格式。

（四）响应文件的递交及份数要求

1、响应文件的递交及份数要求

现场递交纸质响应文件，逾期未在截止时间前送达指定地点，响应文件不予接收。

2、响应文件份数及要求

正本1份、副本2份，电子档1份（电子档仅用于项目备案存档）。

（五）磋商程序

1、磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组（本项目为3人）。

2、在掌握了供应商的基本情况后，磋商小组与供应商分别进行磋商。

3、磋商是分别单独进行的。供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通；磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露。

4、磋商采用一轮磋商、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮磋商，由磋商小组视情况而定。

5、磋商结束后，磋商小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。供应商应在磋商小组发出二轮报价指令后15分钟内通过书面形式完成报价。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在磋商中作出的澄清、变动以及最终的报价，经供应商法定代表人或授权委托人签字后，以书面形式递交给磋商小组。

（六）评审及异常情况处理

1、磋商小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商。

2、磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过磋商，供应商所提供的服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；
    （4）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的

（5）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（6）因重大变故，采购任务取消的。

3、重新组织磋商，采购人将通过原公告平台进行公告。

（七）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投服务及货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的应有费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、供应商应自行对服务、供货安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

3、供应商若对采购文件有关内容存在理解障碍，或认为采购文件表述有模糊不清之处，可通过电话向采购人（采购代理机构）提出，采购人（采购代理机构）将及时通过电话回复。该渠道仅接受关于项目的一般性疑问（非质疑），供应商提问时应当隐藏自身信息，直接提出针对项目的相关疑问即可。

4、供应商若对采购文件有关内容存在质疑，可在法定质疑时限内通过书面形式在工作时间向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑文件不可匿名，须以书面形式加盖质疑人公章后递交给采购人、采购代理机构。

（八）合同的签订

1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

3、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

（九）澄清及变更

采购文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

（十）验收与支付

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

（十一）质疑

1、质疑人认为磋商结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6 针对某一采购程序环节提出质疑后，再次针对该环节提出质疑的；

4.7质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向相关监管部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

(十二）未尽事宜

本采购文件未尽事宜，按照国家及地方现行政府采购相关法律、法规及规章的规定执行。
                               (十三）解释权

本采购文件的最终解释权归采购人所有。

二、采购合同

本项目采购合同由甲乙双方参照采购文件及成交供应商响应文件内容自行拟定，合同条款不得与采购文件及响应文件的核心内容相偏离。

- 三、采购需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙（外联出口） | - 1、网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，防病毒吞吐量≥600M，IPS吞吐量≥600M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万。内存≥4G，硬盘容量≥128G SSD，接口至少具备8千兆电口+2千兆光口SFP。开通入侵防御、防病毒、云端威胁情报模块。 - 2、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 - 3、支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 - 4、支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 - 5、★设备支持业界标准双机热备、会话同步及冗余组网技术，可兼容主流厂商安全设备组网架构，能与医院现有外联出口防火墙实现平滑对接、主备自动切换；建成双机冗余架构后，有效提升医院互联网出口及边界安全防护整体可靠性，实现网络边界全方位安全防护能力。（需提供承诺函） - 6、具备勒索病毒防护能力。 - 7、支持对压缩病毒文件进行检测和拦截。 - 8、支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过100万种，可识别主机的异常外联行为。 - 9、支持与本次采购的安全运营服务平台无缝对接，实现安全日志统一上传、集中归集、统一纳管。 10、支持与本次采购的安全监测与管理平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至平台，并在平台进行威胁展示。 | 1 | 台 |
| 2 | 下一代防火墙（医共体出口） | - 网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，全威胁吞吐量≥800M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万。内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口至少具备8千兆电口+2万兆光口SFP+。开通入侵防御、防病毒模块。 - 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 - 支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 - ★支持防火墙与终端安全软件联动，统一配置终端安全策略、管控内网终端安全程序。 自动或手动下发恶意域名至终端安全软件进行阻断，并支持管理员下发一键隔离指令，完成终端恶意文件隔离。（需提供产品功能截图证明） - 支持与本次采购的安全运营服务平台无缝对接，实现安全日志统一上传、集中归集、统一纳管。 - 支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 - 支持与本次采购的安全监测与管理平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至平台，并在平台进行威胁展示。 | 1 | 台 |
| 3 | 数据中心WAF（医院核心业务服务器区） | - 网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万。内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口至少具备8千兆电口+2万兆光口SFP+。开通WAF、防病毒模块。 - 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 - 支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 - 支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 - 支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动处理。 - 支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 - ★支持与本次采购的安全运营服务平台无缝对接，实现安全日志统一上传、集中归集、统一纳管。（需提供承诺函） - 支持与本次采购的安全监测与管理平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至平台，并在平台进行威胁展示。 | 2 | 台 |
| 4 | 数据中心WAF（医共体服务器区） | - 网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G， 并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万。内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口至少具备8千兆电口+2万兆光口SFP+。开通WAF、防病毒模块。 - 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 - 支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 - 支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 - 支持字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 - ★支持与本次采购的安全运营服务平台无缝对接，实现安全日志统一上传、集中归集、统一纳管。（需提供承诺函） - 支持与本次采购的安全监测与管理平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至平台，并在平台进行威胁展示。 | 2 | 台 |
| 5 | 数据库安全审计系统 | - 最大硬件吞吐量≥3Gbps，最大纯数据库流量≥400Mb/s，数据库实例个数不限，SQL处理性能≥30000条SQL/s，日志检索性能≥600000条/秒。内存大小≥8G，硬盘容量≥4TB，接口至少具备8千兆电口+2万兆光口SFP+。 - B/S方式，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端，提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构。 - 支持主流数据库：Oracle（Tdata）、SQL-Server、DB2、MySQL（Tdsql）、Informix、Sybase、Cache、PostgreSQL、MongDB、K-DB，达梦、人大金仓。 - 支持深度解码数据库网络传输协议，完整记录用户数据库会话细节，包括发生时间、源IP、源端口、源MAC、目的IP、目的端口、数据库用户、数据库类型、操作类型、SQL语句、SQL模版、客户端程序名、响应码、影响行数、返回行数、SQL预计响应时间。 - 支持对SQL语句进行安全检测，并识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员作出相应的防御措施。 - 支持SQL模板数趋势分析，对资产选定时间范围内新增SQL模板数和使用SQL模板数进行趋势分析；分析支持包括风险等级、风险类型、操作类型、操作命令、操作对象、客户端IP、客户端工具、数据库账号等细化过滤条件。 - 支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模版为条件的数据库风险查询。 - 提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能。 | 1 | 台 |
| 6 | 统一终端安全管理系统 | - 支持纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署。同时也支持硬件管理平台交付。含600点PC端授权、100点服务器端授权，最大支持管控客户端数量1W点。含3年软件升级服务。 - 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能。 - 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索事件数量、高级威胁、Web入侵、待处置漏洞、钓鱼攻击及其各自影响的终端数量。 - 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。 - ★支持与本次采购防火墙、安全监测管理平台、安全托管服务平台全方位联动，支持终端恶意程序定位、外联阻断、风险自动清除、防范终端二次感染，可将终端安全日志统一上报至安全运营服务平台，实现日志集中分析、威胁溯源及云端协同防护；支持平台远程下发安全检测、病毒查杀及运维处置指令，实现终端安全统一管控、闭环运维管理。（需提供承诺函） - 支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录。 - 支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面。清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示。 - 支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截。 - 可实时监控文件的状态，在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描，支持根据用户性能偏好设置高、中、低3种防护级别。 - agent会进入降级状态，当资源占用恢复到正常值时，agent自动恢复为在线状态。 - 支持对单个终端运行状态的监控，包括但不限于进程、服务、网络连接、计划任务和开放共享信息。 | 1 | 套 |
| 7 | 运维堡垒机 | - 性能参数：包含运维授权数≥100，最大可扩展资产数≥150，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200。内存大小≥8G，硬盘容量≥4T SATA，接口至少具备6千兆电口。 - 支持字符协议SSHv1、SSHv2、TELNET，图形协议RDP、VNC，文件传输协议FTP、SFTP、RDP磁盘映射、RDP剪切板。 - 支持批量导入、导出用户信息。支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期。 - 支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入。 - 支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯。 - 支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作。支持监控正在运维的会话，信息包括运维用户、运维客户端地址、资源地址、协议、开始时间等，并可以实时阻断。 - 支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史。 | 1 | 台 |
| 8 | 日志审计 | - 包含主机审计许可证书数量≥150，平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500。标准2U机架式设备，内存≥16G，硬盘容量≥4T*2，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。 - 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于800种日志对象的日志数据采集。 3、支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、SFTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集。 4、支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 5、支持资产全生命周期管理，资产入库审核、资产离线风险识别、资产退库、资产数据更新，责任人管理机制等，支持自定义资产标签、属性。 | 1 | 套 |
| 9 | 安全监测与管理平台 | - 性能参数：存储容量≥14.4T，在带宽性能1Gbps时存储时长≥900天/1Gbps。内存≥96GB，硬盘≥16TB，冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口。含：3年硬件质保+软件升级+特征库更新。 2、支持综合安全感知，总览整体安全态势，包括综合评分、脆弱性态势、网络攻击态势、外联态势、横向威胁态势等等。 3、支持安全事件态势，展示网内发生安全事件的状况，对近期网络安全行业中发生的热点流行事件进行实时监控，快速感知网内安全状况，包括安全事件总览、事件等级分布、安全事件态势、安全事件TOP、事件类型TOP等，支持设置事件失陷确定性、事件威胁等级决定展示内容。 4、支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从综合安全感知、安全事件态势、脆弱性态势、外联风险监控、全球网络攻击态势、资产监控大屏、横向威胁监控大屏等提供不少于7块大屏展示界面。 5、★安全监测与管理平台可实现多类型安全设备统一接入，实时上报网络流量、用户行为及设备运行日志至本次采购的安全运营服务平台，支撑平台开展综合数据分析、异常检测与安全告警，构建多级级联防护体系；同时依托双向联动响应机制，依据安全运营服务专家分析结论自动下发安全处置策略，实现全网安全态势持续监测、策略动态优化及闭环防护。（需提供承诺函） 6、支持风险资产视角和风险用户视角展示风险。 7、支持与本次采购的防火墙、统一终端安全管理系统等联动。支持防火墙联动，包含联动封锁、访问控制等；支持与终端安全管理系统联动，包含主机隔离、隔离黑进程、DNS拦截、下发病毒扫描等。 | 1 | 台 |
| 10 | 潜伏威胁探针 | 1、网络层吞吐量≥500Mbps，应用层吞吐量≥160Mbps，内存大小≥4G，硬盘容量≥128G，接口≥6千兆电口。 2、旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响。 3、支持自动识别内网的服务器及其开放的服务与端口，支持以列表形式显示资产IP、提供的服务及其开放的端口、设备类型、操作系统等信息。 4、支持接入本次采购的安全运营服务，实现对网络流量的监测与分析，增强整体安全防护能力。 5、支持通过旁路模式采集全网流量数据，完成流量解析并生成标准化安全日志上传至本次采购的安全运营服务平台，依托平台大数据分析能力，对告警威胁流量进行 AI 自动分析研判与人工核验，实现攻击事件真实有效性判别。 6、支持检测出网络中的网络拓扑设备进行绘制，更多直观可视化查看网络整体情况。 7、内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、白名单库。 | 3 | 台 |
| 11 | 安全托管服务 | 1、★供应商需为招标方提供服务资产授权不少于20个，提供不少于3年的7*24小时的安全守护，不论是白天、黑夜、节假日供应商 做到7*24H在线服务，并且在节假日期间应当每日为招标方提供《节假日值守总结》。（需提供承诺函） 2、支持实时监测网络安全状态，对攻击事件自动化生成工单，及时进行分析与预警；攻击事件包含境外黑客攻击事件、暴力破解攻击事件、持续攻击事件。 3、暴露面梳理：供应商应具备互联网暴露面梳理的服务工具，该工具应当支持全资产和精确资产两种模式暴露资产收集模式，收集到的暴露面信息至少包括域名、域名标题、IP地址、开放端口、资产指纹、网站截图、移动端暴露面，并且能采集对应暴露资产的访问截图向招标方举证，及对应暴露资产存在的漏洞。 4、脆弱性管理：针对服务范围内资产扫描到的高危可利用漏洞，供应商应当为招标方做好每一个高危可利用漏洞的防护工作，包括但不限于为招标方提供漏洞修复方案和安全设备防护策略，以及帮助招标方配置防护规则，保证招标方不因此出现重大事件和损失。 5、威胁管理：供应商应当具备云端检测和分析平台，通过采集招标方安全设备和工具的安全告警和安全日志，结合大数据分析、人工智能等技术手段，为招标方提供7*24小时持续不间断的安全威胁分析鉴定，同时在用户界面进行展示。 6、个性化的检测规则定制：为了保证安全监测的准确率和服务质量，供应商应当支持为招标方自定义配置安全规则，以满足日益复杂的安全趋势所带来的安全监测需求。 7、受影响资产排查与加固：安全专家应当结合威胁情报主动排查是否对服务资产造成影响并通知用户，及时协助进行安全加固。 - 8、★为了降低招标方因网络安全事件造成的损失和影响，供应商应当按照以下服务指标和要求为招标方提供服务（需提供承诺函）： - （1）分析研判通知时效MTTA：从安全日志上传分析研判到通告给招标方的时间方面，按照国家标准对安全事件的分类分级指南，重大安全事件通告时间小于15分钟，一般事件的通告时间少于30分钟； - （2）遏制影响时效MTTC：在配备供应商的边界防护服务组件和端点防护服务组件的情况下，重大威胁与事件的遏制影响完成时间少于15分钟，一般威胁与事件的遏制影响完成时间少于30分钟。 - （3）安全事件经过供应商服务人员的确认后，通告给招标方的各类安全事件的准确率不低于99%（即误报不能超过1%）。 - （4）服务范围内的所有安全事件的闭环处置比例达到100%。 - （5）供应商应当满足重大事故应启动应急响应机制，工作时间15分钟之内云端专家进行响应，非工作时间30分钟之内云端专家进行响应，省会2小时上门处置，省内8小时上门处置。 - （6）在具备供应商的边界防护组件的情况下，要求招标方可以对服务范围内发现的每一个高危可利用漏洞提供防护规则。 （7）事件闭环时间MTTR：经招标方授权后，供应商服务人员协助进行安全事件的闭环，一般安全事件的闭环完成时间少于8小时，重大事件的闭环完成时间少于24小时。 9、服务质量监控：供应商需为招标方提供的服务成果展示门户 ，具备服务质量可视化展示，供应商能通过可视化的数据，清晰的了解安全专家的服务水平，至少包括脆弱性闭环率、脆弱性平均响应时长、脆弱性平均闭环时长、威胁闭环率、威胁平均响应时长、威胁平均闭环时长、事件闭环率、事件平均闭环时长，以验证供应商所承诺的服务指标（或称为服务SLA）。 10、安全专家应当结合威胁情报主动排查是否对服务资产造成影响并通知用户，及时协助进行安全加固；提供一个威胁情报的安全通报工单，工单内容包含威胁情报的基本信息和推送信息以及跟进记录，要求明确说明关联资产信息的排查情况。 11、★供应商提供的云端服务平台应当支持对接招标方本次采购的主要安全设备，防火墙、统一终端安全防护系统、潜伏威胁探针、安全监测管理平台，支持实时接收安全设备检测到的安全事件信息、安全日志数据提供7*24小时的服务。（需提供承诺函） | 1 | 项 |
| 12 | 负载均衡 | 1、4层吞吐量 ≥2Gbps，四层并发连接数≥3000000，4层新建连接数 CPS≥90000，7层新建请求数 RPS≥80000；内存大小：8G，硬盘容量≥128G MSATA SSD，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP。 2、★单一设备可同时支持链路负载均衡、全局负载均衡、服务器负载均衡功能，三类功能可同时激活使用，无需额外授权。（需提供产品功能截图证明） 3、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 4、支持通过Web页面进行智能DNS解析规则测试。 5、支持DNS缓存，可配置全局缓存最小时间和最大时间，并可设置MSG缓存大小、RR缓存大小、密钥缓存大小、否定记录缓存大小和否定记录最大缓存时间。 | 1 | 台 |
| 13 | 交换机 | 1.千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个；Console口≥1个； 2.支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤，支持接口MAC地址学习个数限制； 3.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持STP、RSTP、MSTP协议，支持端口聚合，支持手工和静态LACP，支持静态路由支持DHCP Server； 4.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能； | 2 | 台 |
| 14 | 系统集成服务 | 包含实施、安装、调试、培训及日常运维工作，提供壹年软、硬件质保和规则库升级。 | 1 | 项 |

其他要求：

1、本项目供应商的报价包括安装调试及试运行、系统接口开发、系统对接需另外增加的硬软件、第三方检测、培训、验收、资料、质保期内的售后服务、税费等与本项目实施相关的所有实际发生的费用，采购人不接受对价格的任何调整且不再支付超出合同价以外的任何费用。

2、供应商需承诺本次投标所投防火墙、统一终端安全防护系统、潜伏威胁探针、安全监测管理平台均可与安全运营服务平台无缝对接；云端平台可实时汇聚各安全设备上报的安全事件及日志数据，并提供7×24 小时不间断安全服务。

3、供应商须按采购人要求时间内完成合同所有内容，不得延误采购人正常的医疗工作开展。

4、因成交供应商所供的产品不符合采购文件需求参数要求、项目实施不力等原因造成本项目功能缺失、项目失败等严重后果而导致项目无法通过采购人验收合格的，采购人有权拒付合同款项，同时成交供应商须承担由此造成的相关损失和责任。

5、本项目成交供应商须提供1年的免费售后服务，包括系统故障排除、功能优化、技术咨询、设备维护、安全架构升级等。设立7×24小时售后服务热线，确保在接到故障报告后，能够在规定时间内响应并解决问题。定期对系统进行巡检和维护，根据我院需求和技术发展情况，对系统进行升级和优化，保障系统长期稳定运行。
    6、服务团队成员：供应商须针对本项目服务内容自行配备满足需求的服务团队人员。

7、机房搬迁责任说明

在本项目合同履行期间，若医院机房发生整体或局部搬迁，成交供应商须免费提供所投全部设备的拆卸、运输、重新安装及调试服务，直至系统恢复正常运行。因搬迁产生的所有设备迁移相关费用（包括但不限于设备拆卸、包装、运输、保险、安装、调试、线缆辅材等）均由成交供应商承担，采购人不再另行支付任何费用。

8、硬件设备所有权归属

本项目采购的所有硬件设备，三年合同履行期满后，所有硬件设备的处置权及相关权益均完整归属于采购人，成交供应商不得以任何理由收回或限制使用。

四、评审方法和标准

# （一）资格及实质性响应审查

- 采购人或代理机构对供应商的资格及实质性响应情况进行审查，审查响应文件是否响应了磋商文件的资格及实质性响应要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商不符合采购文件要求，审查不通过。

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| （一）资格审查 |  |  |
| 资格审查 | 营业执照 | 未提供营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合磋商文件要求 |
|  | 信用要求 | 采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商资格进行审查，未通过资格审查的供应商不可参加后续评审。 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，根据评审时“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员之一存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 注：供应商在响应文件中无需提供证明材料。响应截止时间后至评审结束前，以网站人工查询为准。人工查询如有故障的，则此项评审时不作要求，现场对故障页面证据截图存档。 |
|  | 其他 | 供应商被行政监督部门作出禁止响应处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和磋商文件规定的应该按无效响应处理的情形 |
| （二）符合性审查 |  |  |
| 符合性审查 | 技术响应情况 | 符合磋商文件采购需求中实质性响应技术参数要求 |
|  | 商务响应情况 | 符合磋商文件中付款方式、服务期限等实质性响应要求 |
| - （三）报价评审 |  |  |
| 报价评审 | 报价响应情况 | - 未按采购文件规定进行二轮报价的，属于响应文件有效组成部分缺失，按无效响应处理； - 超出项目预算金额或最高限价的，按无效响应处理； - 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，经磋商小组质询，供应商不能证明其报价合理性的，按无效响应处理。 |

# （二）综合评审

由磋商小组根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审。

1、本次磋商采用百分制评分法，技术标权重80%，商务（报价）权重20%，

注：超过最高限价的最后磋商报价为无效报价，按废标处理。

具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（80分） | 技术参数 | 采购需求标★项为重要技术参数，共计10项，每有一项满足的，得2分，本项最高得20分。 注：标★参数，响应文件中须按采购需求中要求提供相关证明材料，否则不得分。 | 0-20 |
|  | 体系认证 | 1、具有国家认可的认证机构颁发的且有效的质量管理体系认证的，得4分； 2、具有国家认可的认证机构颁发的且有效的环境管理体系认证的，得4分； 3、具有国家认可的认证机构颁发的且有效的职业健康安全管理体系认证的，得4分。 4、具有国家认可的认证机构颁发的且有效的信息安全管理体系认证的，得4分。 注：响应文件中提供上述证书扫描件或复印件，否则不得分。 | 0-16 |
|  | 服务团队 | 投标供应商为本项目拟派服务团队成员须具备：信息系统项目管理师证书、网络规划设计师证书、数据库系统工程师证书、网络工程师证书、信息安全工程师证书，每有一项认证证书得2分，本项最高得10分。 注：1、以上证书均为人社部和工信部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试（软考）证书。服务团队中同一成员具备多个证书的不累计得分； 2、响应文件中提供项目团队成员名单、所持证书的清晰扫描件，未按要求提供的不得分。 | 0-10 |
|  | 类似业绩 | 供应商具有类似项目业绩的，每提供一个业绩得5分，满分10分。 注：1、提供合同扫描件或复印件； 2、类似业绩指：合同内容包含“网络安全”或“平台安全”或“等保服务”类似的项目业绩。 | 0-10 |
|  | 安全服务方案 | 供应商提供的安全服务方案方案，至少包含下列内容：①安全现状分析；②建设标准和原则；③建设目标；④技术功能及系统对接服务；⑤方案优势。评审小组根据提供的方案进行综合评分： （1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得12分； （2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目需求，具有可行性、实用性和针对性，得8分； （3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得3分； （4）方案不可行，不满足项目需求或者未提供得0分； | 0-12 |
|  | 培训方案 | 供应商提供的培训方案，至少包含下列内容：①培训目标；②培训对象；③培训方式；④培训内容；⑤培训质量保证。评审小组根据提供的方案进行综合评分： （1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得6分； （2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目需求，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行，不满足项目需求或者未提供得0分； | 0-6 |
|  | 售后方案 | 供应商提供的售后服务方案，至少包含下列内容：①售后服务体系；②售后服务保障措施；③售后服务方式；④服务人员配备；⑤应急处理服务。评审小组根据提供的方案进行综合评分： （1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得6分； （2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目需求，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行，不满足项目需求或者未提供得0分； | 0-6 |
| 价格分（20分） |  | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格作为评标基准价，其价格分为满分20分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算（四舍五入保留至小数点后两位数）： 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×20％×100 |  |

2、技术标分汇总方法：对某一供应商的技术标的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该供应商的技术标分之和。

3、得分汇总

（1）将每个有效磋商供应商的技术标分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该磋商供应商的综合总得分。

（2）按照有效磋商供应商综合总得分由高到低依次排出成交供应商及成交候选供应商。 
    （3）评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐。

五、响应文件格式

正本/副本

# 项目

响

应

文

件

供应商：（单位名名称，并加盖公章）

年  月  日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 磋商授权书 |  |
| 四 | 供应商资格声明书 |  |
| 五 | 诚信履约承诺函 |  |
| 六 | 磋商响应函 |  |
| 七 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 八 | 响应情况表 |  |
| 九 | 磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |
| ... |  |  |

附件一

报价单

| 序号 | 服务内容（涉及软硬件的均需列明） | 项 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

供应商盖公章：

日  期：   年   月   日

注：表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。

附件二

供应商基本信息

（提供营业执照、资质证书等，其余资料信息格式自拟）

附件三

磋商授权书

致：XXX（采购人、代理机构名称）

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         （编号：           ）项目磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

注：后附法定代表人及代理人（被授权人）的个人身份证正反面扫描件。法定代表人参加磋商活动的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件或影印件及联系方式即可。

供应商盖公章：

日期：

## 附件四

## 供应商资格声明书

致：采购人名称

在参与本次项目采购中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖公章：

日     期：

## 附件五

## 诚信履约承诺函

致：采购人名称

如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（3）将采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我单位（六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院））采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商盖公章：

日     期：

附件六

磋商响应函

致：XXX（采购人、代理机构名称）

1、根据项目编号：       项目编号磋商公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方           （磋商单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成项目的全部内容，并交付采购人验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖公章：

日期：

附件七

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖公章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖公章：

日期：

附件八

响应情况表

| 按采购文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 采购需求中的技术参数及要求 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 服务期限 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、服务期响应及付款响应等须与采购文件要求无重大偏离，否则可能导致响应无效。

供应商盖公章：

日期：   年   月   日

附件九

采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

额外附件（无需编入响应文件）

多轮报价表

（项目名称）          轮报价表

致：                 (采购人)

1、我方愿在第一轮（响应文件）响应报价的基础上再次让利，让利后总报价为（大写）                （小写）              。上述报价包含完成本项目服务范围内工作内容的全部费用，该费用后期服务过程中不再调整。

2、其他部分与响应文件内容一致。

供应商：          （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：

（注：各供应商单独备足空白“报价表”并加盖单位公章，用于多次报价时填写，请供应商自行准备多份）

## 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

# 质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。