拟购医疗美容注射床项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 | 整体尺寸规格 - 床体总长 | 床体总长：1900mm–2000mm |  |  |  |  |
| 2 | 整体尺寸规格 - 床面宽度 | 床面宽度：700mm–750mm |  |  |  |  |
| 3 | 整体尺寸规格 - 升降高度 | 整体升降高度：550mm–850mm（电动无级调节） |  |  |  |  |
| 4 | 整体尺寸规格 - 主体结构 | 整体结构：一体加厚钢架，稳固不晃动，无异响 |  |  |  |  |
| 5 | 承重与框架 - 管材规格 | 主体框架：加厚冷轧钢管材，管壁厚度≥1.5mm，防锈静电喷涂工艺，耐腐蚀、防刮花 |  |  |  |  |
| 6 | 承重与框架 - 静态承重 | 静态承重：≥250KG |  |  |  |  |
| 7 | 承重与框架 - 动态承重 | 动态承重≥200KG |  |  |  |  |
| 8 | 承重与框架 - 使用稳定性 | 人体躺卧、侧身注射、头部后仰操作无晃动 |  |  |  |  |
| 9 | 床垫材质 - 海绵配置 | 海绵材质：40D 高密度高回弹海绵，床垫厚度 8–10cm，久坐不塌陷、不变形 |  |  |  |  |
| 10 | 床垫材质 - 外皮面料 | 外皮材质：医用级抗菌 PU 皮革，防水、防血渍、防消毒液腐蚀，可反复酒精擦拭消毒 |  |  |  |  |
| 11 | 床垫材质 - 配套配件 | 标配功能：带面部呼吸孔、可拆卸趴枕、独立加厚枕头 |  |  |  |  |
| 12 | 电动调节 - 电机配置 | 电机数量：3 台纯铜静音电机（升降电机 + 靠背电机 + 腿板电机） |  |  |  |  |
| 13 | 电动调节 - 整体升降 | 整体升降：电动全自动静音升降 |  |  |  |  |
| 14 | 电动调节 - 靠背角度 | 靠背调节角度：0°–85° 无级电动调节 |  |  |  |  |
| 15 | 电动调节 - 腿板角度 | 腿板调节角度：0°–45° 无级电动调节，可放平、可抬升 |  |  |  |  |
| 16 | 电动调节 - 应急功能 | 紧急功能：一键 CPR 快速放平功能 |  |  |  |  |
| 17 | 电动调节 - 操控方式 | 操控方式：有线手持控制器，按键灵敏、耐用防失灵 |  |  |  |  |
| 18 | 电动调节 - 供电安全 | 工作电压：220V 常规市电，带过载保护、漏电保护，安全合规 |  |  |  |  |
| 19 | 人性化配置 - 扶手 | 扶手：双侧可翻折、可拆卸，方便顾客上下床、侧身注射操作 |  |  |  |  |
| 20 | 人性化配置 - 底座滚轮 | 底座：静音万向轮，带强力刹车锁定，移动顺滑、定位稳固、防侧翻 |  |  |  |  |
| 21 | 床体配色 | 医美主流纯白/浅灰/浅蓝（可自选） |  |  |  |  |
| 22 | 运行噪音 | 升降调节全程静音，无抖动，无杂音 |  |  |  |  |
| 23 | 资质 | 产品合格证、出厂检测报告，提供医疗器械相关备案 |  |  |  |  |
| 24 | 质保 | 电机质保：≥2年 |  |  |  |  |
| 25 | 质保 | 整机质保：≥1–2年 |  |  |  |  |
| 26 |  | 支持：全新正品、无翻新、无瑕疵，到货包安装调试指导 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |